第二部分  研究目标及内容

三、课题分解方案

（二）各课题内容

逐项分段说明各课题的研究目标、主要研究内容、拟解决的重大科学问题或关键技术、考核指标及评测手段/方法等。每个课题限3000字以内。

#### 课题1：星空地协同的低空航图快速构建与动态更新技术

- 研究目标

面向低空安全有序飞行对高精度、高可靠、高时效低空航图的迫切需求，开展星空地协同的低空航图快速构建与动态更新技术研究；重点突破低空飞行空间信息系统总体设计、低空航图要素分类和基础地理框架构建、低空多模态协同观测与障碍物高精度识别、星空地协同的低空航图构建与快速更新等关键技术，研发低空航图观测专用载荷及自动化制图原型系统，形成自主可控的低空航图测绘与应用技术及标准体系，为低空飞行空间信息系统提供基础航图保障服务。

- 主要研究内容

针对以上研究目标，具体开展低空飞行空间信息系统总体设计、低空航图要素分类体系及基础地理框架构建、低空多模态自适应协同观测专用载荷集成研发、低空飞行航图细小障碍物高精度自动化提取识别、星空地协同的低空航图高精度构建与快速动态更新技术等五项研究内容，它们之间逻辑关系如下图所示。

图2-10 课题1研究内容及关联关系图【待修改】

（1）低空飞行空间信息系统总体方案设计

围绕低空飞行高密度、强安全和无人化等主要特点，借鉴国内外运输航空、通用航空、地面交通等管理系统的经验，开展低空飞行空间信息系统总体技术研究，具体包括：低空飞行空间信息系统需求调研分析、系统整体功能架构设计、核心技术指标量化分解、功能和性能测试方法等；指导开展低空航图、导航控制、态势感知、航路规划等技术攻关；建立涵盖功能需求、技术指标、数据协议、安全认证等方面的低空飞行空间信息系统技术标准体系，形成一套符合国情的低空飞行空间信息系统总体方案。

（2）低空航图要素分类及基础地理框架构建

针对我国目前尚未形成完善的低空航图要素分类标准和基础地理框架等现状，开展低空航图要素分类体系构建及语义矢量表征方法研究，包括但不限于地形地貌、地表植被、建筑物、构筑物、低空专用设施、空域及航路信息等；构建低空航图基础地理框架，研究低空航图要素几何误差传播机理分析，形成有效的误差控制方法；综合利用本专项“航空协同透视探测技术系统”和“高精度实景三维地理实体”等成果，实现大规模高分辨率低空航图的快速测绘和关键要素的高精度提取，确保低空航图基础地理框架精度。

（3）低空多模态协同观测专用载荷集成研发

针对电线、塔杆等低空细小障碍物要素变化快、单一手段难以有效观测的问题，开展低空多模态协同观测专用载荷方案设计；建立基于低成本无人机的高精度高分辨率协同探测新方法，设计光学倾斜、激光雷达和SAR观测载荷的关键参数和轻量化共轴结构；研究无人机多模态异构载荷的内外参数标定、数据时空同步采集和数据质量控制等预处理方法；开展自研专用载荷的关键性能参数室内外测试与迭代优化，形成一套厘米级精度的低空航图障碍物协同观测专用设备。

（4）低空飞行航图细小障碍物高精度自动化提取识别

针对低空细小障碍物遥感特征微弱、精确提取识别困难的问题，研究专门针对（3）中研制集成载荷的细小障碍物高精度提取和识别方法；具体包括：构建基于视觉提示模型和开源/众包地理矢量数据融合的低空细小障碍物自动化标注样本库；揭示多模态遥感影像中低空细小障碍物的几何、辐射、光谱等特性规律，建立其定量关系及自适应损失函数模型；借鉴本专项“高分辨率遥感智能处理”的成果，研究基于大规模自动化样本库的模型预训练方法和迭代优化技术，实现光学、激光雷达和SAR融合的细小障碍物要素自动化精确提取、识别和定位。

（5）星空地协同的低空航图高精度构建与快速动态更新

针对低空飞行对高精度、高时效低空航图的需求，研究“航空基准-卫星筛查-近地提取”的星空地三维一体低空航图构建和快速动态更新体制；发展融合基础地理框架和低空细小障碍物等要素的高精度低空航图构建技术；以高精度航空数据为基准，提出多星组网高频次观测的大场景变化快速检测和筛选方法；研究基于集群无人机的变化目标高效检测确认和位置精算技术；利用项目研发的多模态自适应协同观测载荷开展变化目标抵近观测和三维矢量提取，综合课题2中高效感知障碍物信息，实现低空航图要素小时级更新。

- 拟解决的重大科学问题或关键技术问题

- 低空细小障碍物协同观测与高精度识别

低空细小障碍物是航图构建与动态更新的核心挑战，直接制约低空航图在低空飞行避障、航路精准规划、实时安全预警等方面的使用性能；相较于民航和地面障碍物，低空障碍物具有分布无序、尺寸小、变化频率高等独有特征，现有卫星/航空遥感因分辨率不足以及单一手段难以有效探测其微弱特征，导致低空航图存在定位误差大、漏绘率高、更新滞后等影响低空飞行安全的致命缺陷；本项目通过集成研发轻量化倾斜光学、激光雷达、SAR共轴协同观测技术，采用北斗授时实现多传感器时空同步，攻克单一数据源无法揭示低空障碍物的几何、辐射、纹理等多维遥感特征的瓶颈；同时构建自适应损失函数与多模态遥感特征关联的细小障碍物高精度提取和识别模型，形成一套低成本、轻量化、易推广的低空细小障碍物协同观测专用装备和高精度识别模型系统。

- 星空地立体协同的低空航图动态快速更新

高精度高时效低空航图是保障低空飞行安全的核心，针对目前尚未形成低空航图快速更新标准体系、传统运输/通用航图存在更新周期长、基于街景与众包地理数据的地面地图更新机制缺乏对低空细小障碍物的三维完备感知能力、星空地观测缺少协同更新机制等问题，导致构建的低空航图没法有效满足低空安全飞行需求；针对此，本项目提出“航空高精度基准+卫星广域筛查+近地快速提取”的星空地三级立体协同的动态快速更新框架，构建以航空高精度观测为基准的多星组网观测变化信息筛查机制，实现广域低空场景的变化区域快速定位；融合近地无人机机场实时飞行数据及多模态协同观测数据，快速提取目标区域的航图要素三维矢量，基于导航避障目标反馈信息动态高效更新低空航图要素，突破现有技术手段难以满足低空环境快速变化高效更新的瓶颈，实现厘米级低空障碍物要素小时级和低空基础地理框架季度级更新频次，可显著提升我国低空航图的时效性与服务保障能力。

表2-1 课题1关键技术点及拟采用的解决方法

| 序号 | 关键技术点 | 项目采用的方法 | 与现有技术的对比提升 | 形成的服务能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低空细小障碍物协同观测与高精度识别关键技术点： ①低空航图分类框架及语义表征； ②多模态传感器协同观测； ③细小障碍物特征融合建模； ④细小障碍物的自动化识别。 | ①顾及低空应用特点的要素分类方法以及面向无人应用的语义表征方法； ②设计厘米级光学/激光雷达/SAR多模态共轴载荷，通过北斗高精度定位和授时实现时空同步观测； ③建立多模态特征关联模型，解析几何-辐射-纹理多维特征差异； ④构建自适应损失函数优化障碍物提取精度。 | ①完善低空航图要素分类体系框架 ②提升光学、激光雷达、SAR多模态协同探测能力； ③提升低空细小障碍物探测精度优于95%； ④提升低空航图可靠性和安全性。 | 形成高精度全要素的低空航图构建能力，支撑飞行避障与航路规划，满足无人机超低空飞行（＜100米）的安全可靠需求。 |
| 2 | 星空地立体协同的低空航图动态快速更新关键技术点： ①三级协同快速更新体制； ②星空数据融合变化检测； ③低空航图要素快速更新。 | ①建立“空基准-星筛查-地验证”星空地三级协同的快速更新技术框架； ②以航空高精度观测为基准的多星组网观测变化信息筛查方法； ③基于近地无人机抵近观测数据的三维矢量实时提取，联合导航避障目标反馈信息，实现低空航图要素动态快速更新。 | ①突破卫星/航空/地面数据孤立处理瓶颈，建立闭环更新链条； ②提升低空航图更新精度； ③提升低空航图更新时效性达到小时级。 | 形成实时响应障碍物变化、实现高密度运营的低空航图快速更新能力，支撑低空交通实时调度、突发障碍物预警响应，满足城市物流无人机等高时效场景需求。 |

- 考核指标及评测手段/方法

表2-2 课题1考核指标及评测手段与方法

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 指标描述 | 评测手段/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 低空航图要素分类体系框架标准规范 | 1套 | 完成标准立项批复 |
| 2 |  | 低空多模态协同高精度观测载荷最高成像分辨率 | 优于5cm | 第三方测试 通过测量包含有地面分辨率靶标的飞行数据，测量靶标的像素宽度 |
| 3 |  | 低空多模态协同高精度观测载荷数据种类 | 3种，包括光学倾斜、激光雷达和SAR | 第三方测试 使用实际飞行数据，检查数据类型 |
| 4 |  | 低空多模态协同高精度观测载荷图像配准精度 | 优于1个像素 | 第三方测试 使用飞行数据产品进行配准，检查多模态靶标的像素配准精度 |
| 5 |  | 低空航图矢量化语义表征类型 | 不少于6种 | 第三方测试 检查低空航图矢量化语义表征种类，包括地形地貌、地表植被、建筑物、构筑物、低空专用设施、航路空域信息等 |
| 6 |  | 起降区误差 | ≤10cm（RMS） | 第三方测试 在示范区的起降区布设高精度检查点，通过对比航图位置与检查点实测位置的差异，计算均方根误差（RMS）作为检验航图的绝对精度 |
| 7 |  | 航路区误差 | ≤30cm（RMS） | 第三方测试 在示范区的典型航路区布设高精度检查点，通过对比航图位置与检查点实测位置的差异，计算均方根误差（RMS）作为检验航图的绝对精度 |
| 8 |  | 低空障碍物检测训练数据集目标类别 | ≥6种（包括但不限于电线、高压塔、风车、塔吊、烟囱、通信塔等） | 第三方测试 |
| 9 |  | 低空障碍物检测训练数据集总标注样本量 | ≥10万个 | 第三方测试 |
| 10 |  | 低空障碍物检测训练数据集涵盖数据源 | ≥3种（包括但不限于光学、激光雷达、SAR） | 第三方测试 |
| 11 | 知识产权指标 | 学术论文 | 不少于2篇 | 录用证明 |
| 12 |  | 申请发明专利 | 不少于4项 | 受理通知 |
| 13 |  | 计算机软件著作权 | 不少于3项 | 登记证书 |

- 参研单位任务分工

表2-3 课题1参加单位任务分工

| 序号 | 参研单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国科学院空天信息创新研究院（牵头） | 牵头开展低空飞行空间信息系统总体方案设计、低空多模态自适应协同观测专用载荷集成研发、低空飞行航图细小障碍物高精度自动化提取技术研究，参与基于实景三维地理实体的低空航图基础地理框架构建、低空航图要素分类体系框架设计 |
| 2 | 深圳大学（参与） | 牵头基于实景三维地理实体的低空航图基础地理框架构建技术研究、参与低空航图试验验证及应用示范 |
| 3 | 民航数据通信有限责任公司（参与） | 牵头低空航图要素分类体系框架设计、参与低空航图试验验证及应用示范 |
| 4 | 齐鲁空天信息研究院（参与） | 牵头低空飞行航图细小障碍物样本库构建技术研究、参与低空航图试验验证及应用示范 |